Технические особенности и инновации

Главной и самой фундаментальной инновацией ЭВМ «Сетунь», безусловно, является её отказ от повсеместно распространённой двоичной системы счисления в пользу троичной симметричной логики. Если во всех остальных машинах того времени информация кодировалась двумя состояниями «есть сигнал» и «нет сигнала», то в «Сетуни» были задействованы три устойчивых состояния. Для обозначения цифр в этой системе использовались значения -1, 0 и 1. Это техническое решение нельзя назвать просто экзотикой; оно обладало глубочайшими инженерными и математическими последствиями, кардинально менявшими внутреннюю архитектуру вычислительного процесса. С инженерной точки зрения, использование трёх состояний позволило идеально согласовать работу с феррито-диодными ячейками памяти и логическими вентилями, которые от природы обладают трёхстабильными характеристиками намагничивания.

Ключевая математическая инновация заключалась в том, что симметричная троичная система позволила отказаться от введения в машину так называемых знаковых разрядов и громоздких процедур преобразования кодов. В двоичных ЭВМ для обозначения отрицательных чисел использовались прямой, обратный и дополнительный коды, что требовало сложных схемных решений и дополнительных тактов процессора для коррекции результатов. В «Сетуни» знак числа был органично вплетён в саму структуру записи: любое число уже содержало информацию о знаке в каждом своём разряде. Это означало, что операция сложения выполнялась абсолютно единообразно для положительных и отрицательных операндов, без необходимости анализа знаковых битов и модификации промежуточных сумм, что радикально упрощало арифметико-логическое устройство.

Инновационным было и структурное построение командного слова машины. Разрядность «Сетуни» составляла 18 троичных разрядов, однако команда была упакована в половину машинного слова — 9 троичных разрядов. При этом такое короткое слово содержало сразу три логических поля: поле младшего адреса, поле старшего адреса и поле кода операции. Такая архитектура позволяла адресовать до 81 ячейки памяти в каждом поле, а код операции, записанный в троичном виде, обеспечивал большую информационную плотность, чем это было возможно при равном количестве двоичных битов. Это было очень экономное решение, позволившее минимизировать объём оперативной памяти, которая в те годы была крайне дорогим ресурсом.

Следующей важнейшей технической особенностью, напрямую связанной с инновационным подходом, была элементная база. «Сетунь» строилась на бесконтактных магнитных усилителях — феррито-диодных ячейках, которые выполняли роль логических вентилей и ячеек регистров. На тот момент это был смелый отход от электронно-ламповой техники, которая доминировала в вычислительной технике. Отказ от вакуумных ламп позволил решить сразу несколько проблем: значительно уменьшить тепловыделение, снизить энергопотребление и, что самое важное, добиться колоссальной надёжности. За счёт того, что в логических цепях практически отсутствовали механические или нагревающиеся катодные элементы, вероятность сбоя была минимальной. В машине было использовано всего около 3500 таких магнитных элементов, тогда как для реализации аналогичной производительности на двоичных полупроводниковых или ламповых базах потребовалось бы в несколько раз больше компонентов. Стоит также отметить, что для синхронизации и управления работой этих магнитных ячеек применялся принцип динамической импульсной накачки, что также было инновационной техникой управления ферритовыми сердечниками.

Оригинальным решением стала и организация памяти. Оперативная память «Сетуни» была построена на ферритовых сердечниках малого размера и имела ёмкость 162 ячейки по 9 троичных разрядов. Однако куда более интересной инновацией являлась конструкция внешнего запоминающего устройства — магнитного барабана. Этот барабан вращался с постоянной скоростью, и доступ к данным происходил не побайтово, а поблочно, сразу по 54 слова. Это позволяло эффективно перегружать большие массивы данных в оперативную память без постоянных задержек на поиск отдельных секторов, что на тот момент было прогрессивным способом организации виртуальной памяти. Инженеры «Сетуни» также реализовали уникальный механизм буферизации обмена между барабаном и оперативной памятью, который позволял продолжать вычисления процессора параллельно с вводом-выводом данных, не останавливая машину на время механических операций чтения.

Отдельного внимания заслуживает организация ввода и вывода информации. Устройство ввода с пятипозиционной перфоленты было фотоэлектрическим и работало на скорости 800 знаков в секунду — это была очень высокая скорость для машин малого класса того времени. Но наиболее интересной инновацией являлась система вывода: «Сетунь» могла подключаться к электрифицированной пишущей машинке или телетайпу, причём печать происходила со скоростью 7 символов в секунду. Однако конструктивной особенностью была реализация буфера вывода: машина не простаивала в ожидании медленной печати, а записывала результаты во временный регистр, освобождая процессор для последующих расчётов. Это был ранний пример принципа асинхронного ввода-вывода, который впоследствии лёг в основу многих универсальных ЭВМ.

Наконец, говоря об инновациях, нельзя обойти вниманием развитие этой архитектуры в модели «Сетунь-70». В этой модификации была внедрена двухстековая архитектура вычислительного процесса, что обеспечивало более эффективную обработку сложных арифметических выражений и рекурсивных вызовов. К тому же, в «Сетуни-70» впервые была реализована поддержка структурированного программирования на уровне аппаратного обеспечения — машина поддерживала эффективное выполнение процедурных конструкций, что делало её не просто вычислительным инструментом, а полноценной экспериментальной платформой для разработки новых алгоритмов. Также стоит отметить инновационную совместимость с двоичными машинами: «Сетунь-70» могла безболезненно воспринимать и обрабатывать двоичные данные, что делало её гибким инструментом для научных центров, где уже использовалась традиционная двоичная техника.